期末复习题

考点

Boolean Function

- Boolean Algebra的性质化简

- Minterms/Maxterms/ canonical form表示

- Standard Form表示

- 卡诺图化简

- 两级门表示

组合逻辑电路的设计

- Boolean Function

- Truth Table

- Karnaugh map

- Circuit Diagram

组合逻辑电路常见样例

- 半加器

- 加法器

- BCD加法器

- 4bit加法器

- 超前进位加法器

时序逻辑电路分析

- 不同的flipflop（SR、D、JK、T）

- 推断整个流程

- Boolean Function

- Characteristic Table

- Sequential Circuit Diagram

- State Table

- State Diagram

时序电路常见样例

- ripple

- counter(要记住电路图)

输入、输出→真值表→卡诺图SOP化简→化简公式→各种表的填写→画电路图

CH2-3 布尔代数与最简化

形式转化

canonical form

特指写成【Σ】【Π】的两种形式

有minterm和maxterm都可以以这种形式表达

sum‐of‐minterms和product‐of‐maxterms form

standard form

不用【Σ】【Π】，专门用其它

sum of products(SOP) 和 products of sums(POS)

这个时候尽可能要求函数用的变量最小，尽可能简单一些！

Obtain the truth table of the following functions, and express each function in sum‐of‐minterms and product‐of‐maxterms form

Express the following function as a sum of minterms and as a product of maxterms:

Convert each of the following to the other canonical form:

Convert each of the following expressions into sum of products and product of sums:

Write the following Boolean expressions in sum of products form:

卡诺图化简SOP和POS

用canonical from表示的SOP和POS还可以进一步化简，此时用到卡诺图化简

化简SOP

2变量卡诺图

3变量卡诺图

4变量卡诺图

化简POS

取卡诺图为0的部分组成F’，然后用德摩根即可

两级门电路

任何布尔函数可以用下面8种两级门电路表示出来

SOP的最小项和

AND-OR

- NAND-NAND

- OR-NAND

- NOR-OR

POS的最大项积

OR-AND

- NOR-NOR

- AND-NOR

- NAND-AND

CH4 组合逻辑电路

组合逻辑电路的设计

设计电路：BCD码转换成余3码

第一步：根据电路的规格，确定所需的输入(input)和输出(output)数量，并为每一个输入和输出分配一个符号

输入4变量，输出4变量

第二步：列出输入和输出之间的真值表(truth table)

第三步：用卡诺图(Karnaugh map)求出输出函数的最简表达式(Boolean Function)

第四步：画出逻辑电路图(logic diagram)

CH5 时序电路

常见的触发器与锁存器

SR锁存器 Q(t+1) = S + R’Q(t)

增加一个额外的控制输入端来决定锁存器的改变

En：使能信号(高电平有效)

S：置位端(set)

R：复位端(reset)

En=0，S=x，R=x维持上一次的状态（置位/复位状态）

En=1，S=0，R=0维持上一次的状态（置位/复位状态）

En=1，S=1，R=0置位状态 → Q=1，Q’=0

En=1，S=0，R=1复位状态 → Q=0，Q’=1

En=1，S=1，R=1不稳定，锁存器不允许这种状态出现

为了避免不稳定状态，S端和R端必须都先回到0才能进入置位/复位状态

D触发器 Q(t+1) = D

消除SR锁存器中不确定状态的一种方法是确保输入S和R不同时等于1

En：使能信号(高电平有效)

D：采样信号

En=0，D=x维持上一次的状态（置位/复位状态）

En=1，D=0复位状态 → Q=0，Q’=1

En=1，D=1置位状态 → Q=1，Q’=0

当使能信号无效时，出现在数据输入端的信息将会一直保持在输出端Q，直到使能信号有效位置

边沿D触发器的图形符号如图，除了Clk旁边有一个箭头符号外，其它与D锁存器类似，箭头表示动态输入，表明触发器只对时钟的边沿信号响应

左边的是上升沿触发，右边的是下降沿触发

JK触发器 Q(t+1)=JQ’(t)+K’Q(t)

J：置位信号

K：复位信号

J=0，K=0维持上一次的状态（置位/复位状态）

J=1，K=0置位状态→ Q=1，Q’=0

J=0，K=1复位状态 → Q=0，Q’=1

J=1，K=1翻转状态→Q(t+1)=Q’(t)

JK触发器的三种功能

置位：输出为1

复位：输出为0

输出翻转

T触发器 Q(t+1)=TQ’(t)+T’Q(t)

T：翻转信号

T=0维持上一次的状态

T=1翻转状态→Q(t+1)=Q’(t)

T触发器可以用JK或D触发器实现

时序电路状态分析

时序电路的行为由它的输入，输出和触发器的当前状态定义

时序电路的分析包括一个描述状态变化的表或者图

- 状态方程(State equation)：一种指定触发器状态转换条件的代数表达式

- 状态表(State table)：枚举输入、输出和触发器状态的时间序列

- 状态图(State diagram)：图解

- 触发器输入函数：描述电路中产生触发器输入的部分的布尔函数

- 特征表(Characteristic table)：描述触发器的输入和下一个状态的关系的表

分析电路：

第一步：确认输出函数(状态方程1) 现在的状态下遇到x输出什么

y(t)=[A(t)+B(t)]x’

第二步：确定触发器的输入函数

DA = A(t)x + B(t)x

DB = A’(t)x

第三步：确定触发器的特征方程

D触发器，Q(t+1) = D

第四步：确定触发器的输出函数(状态方程2) 状态如何进行转变的2

QA(t+1) = A(t+1) = DA = A(t)x + B(t)x

QB(t+1) = B(t+1) = DB = A’(t)x

给出状态表 画出状态图

时序逻辑电路设计

CH6 寄存器和计数器

CH7 可编程逻辑器件

ROM设计组合逻辑电路

设计电路：该电路输入是3bit二进制数，输出是输出值的平方

第一步：给出电路真值表

列出组合电路的真值表

第二步：确定输入和输出，ROM真值表

观察可得，输出B0等于输入A0，B1的输出一直为0，实际上用ROM产生的输出只有4个，其它2个输出可以直接得到。本例中，ROM必须至少有3个输入端和4个输出端

第三步：根据ROM真值表画出ROM熔断电路图

用PLA实现布尔函数1

设计电路：

F1 = AB’ + AC + A’BC’

F2 = (AC + BC)’

第一步：确定有几个变量

观察可得，一共有3个变量A，B，C

则开始一共画6条线

第二步：确定SOP中包含几个乘积项

这里一共有AB’，AC，BC，A’B’C四项

则有4个于门，4条横线

第三步：确定函数的SOP需要的各项

F1 = AB’+AC+A’B’C

F2 = (AC+BC)’

则有4个或门，2条竖线

第四步：异或门取反/维持不变

输出与0异或保持不变

输出与1异或取反

F1输出不变

F2输出取反

PLA编程表

用PLA实现布尔函数2

设计电路：（用PLA编程表表示）

F1 (A, B, C) = Σ(0, 1, 2, 4)

F2 (A, B, C) = Σ(0, 5, 6, 7)

两个函数通过卡诺图进行简化，得到乘积最少的函数表达式为：

F1=(AB+AC+BC)’

F2=AB+AC+A’B’C’

F1在异或门对其取反得到

用PAL实现布尔函数

设计电路：

考虑以下布尔函数，以sum‐of‐minterms形式给出:

w(A, B, C, D)	=Σ (2, 12, 13)

x(A, B, C, D)	=Σ (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

y(A, B, C, D) 	=Σ(0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15)

z(A, B, C, D) 	=Σ(1, 2, 8, 12, 13)

第一步：四个函数简化为最小数量的项会得到以下布尔函数

w = ABC’ + A’B’CD

x = A + BCD

y = A’B + CD + B’D’

z = ABC’ + A’B’CD’ + AC’D’ + A’B’C’D = w + AC’D’ + A’B’C’D

第二步：确定加和项最大

这里四个函数最多由3个项构成，则每个输出分配三个AND Inputs

第三步：画出PAL编程表和熔丝图